|  |  | # دوربین کنترل از راه دور با موبایل |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ## سینا حسنی |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### — ### مبانی رباتیک ### — ### استاد: محمد زارع ### بهمن 1402 |  |  |  |  |

|  | #### چکیده |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | این پروژه شامل طراحی و ساخت یک ربات، پیکربندی‌های پیشرفته لینوکس در رزبری پای، و ساخت یک برنامه اندرویدی برای کنترل ربات است. ابتدا ربات با استفاده از پلکسی‌گلاس، ورق‌های پلاستیکی، موتورهای DC و قطعات الکترونیکی ساخته می‌شود و قادر به حرکت و استفاده از چراغ جلو خواهد بود. سپس رزبری پای را پیکربندی کرده و وابستگی‌های مورد نیاز نصب می‌شود. در نهایت، یک برنامه اندرویدی ساخته می‌شود که با استفاده از دوربین و اتصال وای‌فای، ربات را از راه دور کنترل می‌کند. |  |  |  |  |  |

|  |  | #### THE PROCESS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### مقدمه این پروژه یک دوربین کنترل از راه دور است که با استفاده از مینی کامپیوتر رزبری‌پای 3 برای اتصال به شبکه و پردازش تصاویر استفاده شده است و از میکروکنترلر آردوینو برای کنترل موتور و سنسورها استفاده شده. بدنه ربات از ورق پلاکسی‌گلاس و ورق پلاستیک می‌باشد. از تایر و موتور DC برای حرکت به اطراف استفاده شده. از دوربین رزبری‌پای برای ثبت تصاویر و ویدیو استفاده می‌شود. از انواع قطعات مختاف الکترونیکی مثل ترانزیستور و مقاومت برای کنترل بخش‌های ربات استفاده شده است. و در نهایت با استفاده از اپلیکیشن بر روی تلفن همراه میتوان تصاویر را دریافت کرد و آن را کنترل کرد. این پروژه می‌تواند برای کاربردهای مختلفی مانند نظارت خانگی، سرگرمی و تحقیقات علمی استفاده شود. به عنوان مثال، می‌توان از آن برای استفاده در مسیر های کوچک و باریک استفاده کرد. همچنین میتوان به عنوان اسباب‌بازی که با تلفن همراه کنترل می‌شود نیز استفاده کرد. |  |  |  |  |  |

|  | ##### روش کار - مواد و قطعات مورد نیاز: - میکروکنترلر Arduino pro mini 328p - مینی کامپیوتر Rasbpberry Pi 3 - قاب برای Rasbpberry Pi - دوربین Rasbpberry Pi - ورق پلکسی‌گلاس - ورق پلاستیکی - LED برای چراغ - برد PCB - سنسور موانع مادون قرمز - رگولاتور L7805CV پنچ ولت - مقاومت 200 اهم - باتری 5 ولت - سوییچ خاموش و روشن - Arduino IDE - مراحل اجرا: - ربات از پلکسی‌گلاس یا پلاستیک سخت ساخته می‌شود و صفحه پایه 18 در 13 سانتی‌متر خواهد بود. موتورهای DC با براکت‌های فلزی به صفحه پایه متصل می‌شوند و پل H در وسط صفحه نصب می‌شود. چرخ‌های عقب با فاصله‌دهنده‌های فلزی شش‌ضلعی 2 سانتی‌متری متصل می‌شوند. یک سوراخ بزرگ نزدیک پل H برای اتصال قطعات الکترونیکی در قسمت بالای صفحه لازم است. قسمت بالایی ربات شامل دو صفحه به شکل "L" خواهد بود که به هم چسبانده شده و پوششی برای قطعات الکترونیکی و پایه‌ای برای کیس رزبری پای فراهم می‌کند. این قسمت با فاصله‌دهنده‌های فلزی شش‌ضلعی 6 سانتی‌متری به قسمت پایینی متصل می‌شود. - سپس، پل H در کف ربات نصب شده و دو سنسور مادون قرمز در جلو و عقب شاسی با استفاده از صفحه فلزی "L" شکل متصل می‌شوند. سپس، چراغ جلو LED 5 ولت در وسط قسمت بالایی ربات نصب شده و کابل‌ها از طریق سوراخی به یک کانکتور دو سیم ماده لحیم می‌شوند. در نهایت، کیس رزبری پای با دوربین، کارت حافظه 4 گیگابایتی و کانکتور دوربین مونتاژ می‌شود و کارت حافظه با آخرین نسخه Raspian نصب شده وارد می‌شود. - در مرحله بعد، اپلیکیشن اندروید تصویر زنده از دوربین رزبری پای را نمایش می‌دهد و دستورات روشنایی و موتور را به سرور MQTT ارسال می‌کند. سرور پایتون در رزبری پای این دستورات را به آردوینو ارسال کرده و آردوینو نیز فواصل سنسورها را به سرور پایتون برمی‌گرداند. داده‌ها از طریق MQTT به اپلیکیشن اندروید منتقل شده و نمایش داده می‌شوند. برای شروع، Raspbian باید نصب و پیکربندی شود و دوربین به طور فیزیکی متصل و تنظیم گردد. - در مرحله بعدی برنامه اندرویدی را برای ارتباط با ربات ساخته و پیکربندی میکنیم. - آردوینو دستورات موتور و نور از طریق خط سریال دریافت می‌کند و موتورها را حرکت می‌دهد یا نور را روشن یا خاموش می‌کند و سنسورهای مادون قرمز از جلو و عقب ربات را بررسی می‌کند و داده‌های مربوط به فواصل را از طریق خط سریال ارسال می‌کند. - کد آردوینو: // source for TextMotorCommandsInterpretter: "https://github.com/danionescu0/arduino/tree/master/libraries/TextMotorCommandsInterpretter" #include <SoftwareSerial.h> #include <TextMotorCommandsInterpretter.h> const char MOTOR_COMMAND = 'M'; const char LIGHT_COMMAND = 'L'; /** * how long the motor command will take effect in ms * an incomming motor command will last for maxDurationForMottorCommand * if it's not going to be resetted by another motor command */ const long maxDurationForMottorCommand = 300; // adjust this value to limit robot speed const byte maxPwmValue = 230; // How long between successive distance transmissions in ms const long transmitingInterval = 500; const int maxObstacleDetection = 1000; // analog read max detection value const int minObstacleDetection = 500; // analog read min detection value const byte FLASH_PIN = 3; const byte RIGHT_MOTOR_PWM_PIN = 5; const byte RIGHT_MOTOR_EN1_PIN = A4; const byte RIGHT_MOTOR_EN2_PIN = A5; const byte LEFT_MOTOR_PWM_PIN = 6; const byte LEFT_MOTOR_EN1_PIN = A3; const byte LEFT_MOTOR_EN2_PIN = A2; const byte FRONT_DISTANCE_SENSOR = A0; const byte BACK_DISTANCE_SENSOR = A1; SoftwareSerial masterComm(11, 10); // RX, TX TextMotorCommandsInterpretter motorCommandsInterpretter(-50, 50, -50, 50); String currentCommand; long lastCheckedTime; long lastTransmitTime; boolean inMotion = false; void setup() { Serial.begin(9600); masterComm.begin(9600); masterComm.setTimeout(10); pinMode(FLASH_PIN, OUTPUT); pinMode(LEFT_MOTOR_PWM_PIN, OUTPUT); pinMode(LEFT_MOTOR_EN1_PIN, OUTPUT); pinMode(LEFT_MOTOR_EN2_PIN, OUTPUT); pinMode(RIGHT_MOTOR_PWM_PIN, OUTPUT); pinMode(RIGHT_MOTOR_EN1_PIN, OUTPUT); pinMode(RIGHT_MOTOR_EN2_PIN, OUTPUT); lastCheckedTime = millis(); lastTransmitTime = millis(); } void loop() { if (masterComm.available() > 0) { currentCommand = masterComm.readString(); processCommand(); } if (inMotion && millis() - lastCheckedTime > maxDurationForMottorCommand) { stopMotors(); } if (millis() - lastTransmitTime > transmitingInterval) { lastTransmitTime = millis(); masterComm.print(getObstacleData()); Serial.print(analogRead(BACK_DISTANCE_SENSOR));Serial.print("---"); Serial.println(getObstacleData()); } /* FOR DEBUG motorCommandsInterpretter.analizeText("M:-14:40;"); Serial.write("Left==");Serial.println(motorCommandsInterpretter.getPercentLeft()); Serial.write("Right==");Serial.println(motorCommandsInterpretter.getPercentRight()); delay(10000);*/ } String getObstacleData() { int frontDistance = analogRead(FRONT_DISTANCE_SENSOR); int backDistace = analogRead(BACK_DISTANCE_SENSOR); frontDistance = map(frontDistance, maxObstacleDetection, minObstacleDetection, 0, 10); backDistace = map(backDistace, maxObstacleDetection, minObstacleDetection, 0, 10); return String("F=" + String(frontDistance) + ":B=" + String(backDistace) + ";"); } void processCommand() { switch (currentCommand.charAt(0)) { case (MOTOR_COMMAND): steerCar(); break; case (LIGHT_COMMAND): toggleLight(currentCommand.charAt(2)); break; } } void steerCar() { motorCommandsInterpretter.analizeText(currentCommand); float percentLeftMotor = motorCommandsInterpretter.getPercentLeft(); float percentRightMotor = motorCommandsInterpretter.getPercentRight(); Serial.write("Left=");Serial.println(percentLeftMotor); Serial.write("Right=");Serial.println(percentRightMotor); setMotorsDirection(motorCommandsInterpretter.getDirection()); analogWrite(LEFT_MOTOR_PWM_PIN, percentLeftMotor * maxPwmValue); analogWrite(RIGHT_MOTOR_PWM_PIN, percentRightMotor * maxPwmValue); inMotion = true; lastCheckedTime = millis(); } void setMotorsDirection(boolean forward) { if (forward) { digitalWrite(LEFT_MOTOR_EN1_PIN, HIGH); digitalWrite(LEFT_MOTOR_EN2_PIN, LOW); digitalWrite(RIGHT_MOTOR_EN1_PIN, HIGH); digitalWrite(RIGHT_MOTOR_EN2_PIN, LOW); } else { digitalWrite(LEFT_MOTOR_EN1_PIN, LOW); digitalWrite(LEFT_MOTOR_EN2_PIN, HIGH); digitalWrite(RIGHT_MOTOR_EN1_PIN, LOW); digitalWrite(RIGHT_MOTOR_EN2_PIN, HIGH); } } void stopMotors() { Serial.println("Stopping motors"); analogWrite(LEFT_MOTOR_PWM_PIN, 0); analogWrite(RIGHT_MOTOR_PWM_PIN, 0); inMotion = false; } void toggleLight(char command) { Serial.println("Toggle light"); if (command == '1') { digitalWrite(FLASH_PIN, HIGH); } else { digitalWrite(FLASH_PIN, LOW); } } توضیحات توابع: - setup(): در این تابع، پین‌ها و کانال‌های سریال برای ارتباط با ماژول خارجی (مثلاً بلوتوث) تنظیم می‌شوند. همچنین پارامترهای مربوط به ارتباط سریال و پین‌های خروجی برای موتورها و سنسورها اعلام و تنظیم می‌شوند. - loop(): این تابع به طور مداوم اجرا می‌شود و از ورودی سریال داده‌های جدید را می‌خواند. اگر دستوری دریافت شود، تابع processCommand() فراخوانی می‌شود تا دستور مربوطه را اجرا کند. سپس، وضعیت موتورها و سنسورها بررسی و اطلاعات مورد نیاز از طریق خط سریال ارسال می‌شوند. - getObstacleData(): این تابع مقادیر خوانده شده از سنسورهای مادون قرمز جلو و عقب ربات را خوانده، آن‌ها را به دسته‌ای دیگر تبدیل کرده و به صورت یک رشته ارسال می‌کند که شامل فاصله‌های محاسبه شده است. - :processCommand()این تابع دستور دریافتی را بررسی می‌کند و به تابع مناسب steerCar() یا toggleLight() تحویل می‌دهد برای اجرای عملیات مربوطه. - steerCar(): در این تابع، دستورات موتور از طریق خط سریال دریافت شده و تفسیر می‌شوند. سرعت موتورها بر اساس دستور دریافتی تنظیم می‌شود و جهت حرکت موتورها تعیین می‌شود. همچنین زمانی که آخرین دستور اجرا شده است و کنترل موتورها قطع شده است، محاسبه می‌شود. - setMotorsDirection(): این تابع جهت حرکت موتورها را بر اساس ورودی مشخص می‌کند (جلو یا عقب). - stopMotors(): این تابع تمامی موتورها را متوقف می‌کند. - :toggleLight() این تابع چراغ روشنایی ربات را بر اساس دستور دریافتی روشن یا خاموش می‌کند. |  |
| --- | --- | --- |

|  | ##### نتیجه گیری این پروژه جالب تمام چیزهای مورد نیاز برای ساخت یک دوربین نظارت از راه دور قابل حمل را پوشش می‌دهد. در این پروژه، از پلکسی‌گلاس، ورق‌های پلاستیکی، موتورهای DC با گیربکس و اجزای الکترونیکی مختلف برای ساخت ربات استفاده می‌شود. این دستگاه قادر به حرکت مستقل دو چرخ جلویی خود است و می‌تواند از چراغ جلویی خود استفاده کند. سپس رزبری پای را برای تغذیه ربات پیکربندی کرده و پروژه را پیکربندی و وابستگی‌های مختلف را نصب می‌کنیم. در نهایت، یک اپلیکیشن اندروید را ساخته و نصب می‌کنیم و از طریق دوربین و اتصال وای‌فای آن را به‌صورت از راه دور کنترل می‌کنیم. این پروژه مفاهیم و تکنولوژی‌های مختلفی را شامل می‌شود، از جمله پلتفرم‌های توسعه مانند آردوینو، رزبری پای، اپلیکیشن‌های اندروید و الکترونیک، استفاده از H-bridge و ترانزیستور و لینوکس. ##### منابع # Mobile Remote Surveillance Camera https://www.hackster.io/danionescu/mobile-remote-surveillance-camera-35519d Mobile Remote Surveillance Camera ¦ Arduino Project Hub ### Android application https://github.com/danionescu0/android-robot-camera ### Main repository for arduino, python code https://github.com/danionescu0/robot-camera-platform https://chatgpt.com https://copilot.microsoft.com |  |  |
| --- | --- | --- | --- |